PHẦN: BỘ VI XỬ LÝ – ASSEMBLY – 8086

Câu 1: Chức năng của bộ vi xử lý trong máy tính là gì?
A. Điều khiển hoạt động của các thiết bị ngoại vi
*B. Đọc dữ liệu từ bộ nhớ, xử lý theo từng câu lệnh và ghi kết quả vào bộ nhớ hay thiết bị ngoại vi
C. Đọc dữ liệu từ các thiết bị ngoại vi và ghi vào bộ nhớ
D. Đọc dữ liệu từ các thiết bị ngoại vi và ghi vào bộ nhớ

Câu 2: CPU được cấu tạo bởi ba khối cơ bản nào dưới đây?
A. EU, AU, tập các thanh ghi
*B. CU, ALU, tập các thanh ghi
C. CU, AUL, tập các thanh ghi
D. CU, ALU, EU

Câu 3: Xung nhịp của CPU hiện nay thường được đo bằng đơn vị nào?
A. Gbps
B. GHec
C. MHz
*D. GHz

Câu 4: Giả sử CPU có Socket 2066, con số 2066 có nghĩa là:
A. Xung nhịp của CPU
B. Số lượng Transistor
*C. Số lượng chân CPU
D. Thế hệ CPU

Câu 5: CPU là viết tắt của cụm từ nào dưới đây?
*A. Central Processing Unit
B. Central Procesing Unit
C. Computer Processor Unit
D. Center Processing Unit

Câu 6: Bộ nhớ Cache trên CPU hiện nay thường được chia thành mấy cấp độ?
A. Một cấp độ
B. Hai cấp độ
*C. Ba cấp độ
D. Bốn cấp độ

Câu 7: Dung lượng bộ nhớ Cache giảm dần theo thứ tự nào?
A. L1 → L2 → L3
B. L1 → L3 → L2
*C. L3 → L2 → L1
D. L3 → L1 → L2

Câu 8: Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. L1 nhanh hơn L2 nhưng chậm hơn L3
B. L3 nhanh hơn L1 và L2
*C. Cache L1 nằm trên nhân CPU
D. L3 nằm ngoài CPU

Câu 9: Khi hệ thống làm mát CPU bị lỗi, hiện tượng xảy ra là:
A. Máy chạy chậm
B. Máy vẫn hoạt động
*C. Máy tự động tắt để bảo vệ CPU
D. Máy kêu báo động

Câu 10: Công nghệ Multi Core nghĩa là:
A. Nhiều CPU
B. Nhiều Cache
*C. Nhiều nhân xử lý
D. Nhiều luồng

Câu 11: Công nghệ Hyper-Threading nghĩa là:
*A. Nhiều luồng trên mỗi nhân
B. Một luồng trên một nhân
C. Một luồng trên một CPU
D. Nhiều nhân trên một luồng

Câu 12: Thanh ghi của 8086 có độ dài bao nhiêu bit?
A. 8
B. 12
*C. 16
D. 32

Câu 13: Nhóm 4 thanh ghi dữ liệu của 8086 là:
*A. AX, BX, CX, DX
B. AX, BC, CX, DX
C. AX, DX, EX, SX
D. CS, DS, SS, ES

Câu 14: Nhóm 4 thanh ghi đoạn của 8086 là:
A. AX, BX, CX, DX
B. AS, BS, CS, DS
C. AX, DX, EX, SX
*D. CS, DS, SS, ES

Câu 15: AH = 12₁₀, AL = 13₁₀ thì AX bằng:
A. 1234
B. 1234H
*C. 0C0DH
D. 0D0CH

Câu 16: Lệnh SUB AX, [BX]. Phát biểu sai là:
*A. Toán hạng nguồn thuộc mode địa chỉ thanh ghi
B. Toán hạng nguồn thuộc mode gián tiếp qua thanh ghi
C. Toán hạng đích không thuộc mode dịch chuyển
D. Toán hạng đích không thuộc mode gián tiếp

Câu 17: Lệnh ADD AX, [BP]. Phát biểu đúng là:
A. Nguồn là thanh ghi
*B. Nguồn là gián tiếp qua thanh ghi
C. Đích không là thanh ghi
D. Đích là gián tiếp

Câu 18: Lệnh MOV BX, [80]. Phát biểu sai là:
*A. Nguồn là thanh ghi
B. Nguồn là địa chỉ trực tiếp
C. Đích không là dịch chuyển
D. Đích không là trực tiếp

Câu 19: Lệnh ADD DX, [40]. Phát biểu đúng là:
A. Nguồn là tức thì
B. Nguồn không là trực tiếp
C. Đích không là thanh ghi
*D. Đích là thanh ghi

Câu 20: Lệnh ADD DX, [SI]+30. Phát biểu đúng là:
*A. Nguồn là mode dịch chuyển
B. Đích là trực tiếp
C. Nguồn là tức thì
D. Đích là gián tiếp

Câu 21: Lệnh SUB CX, 70. Phát biểu sai là:
A. Nguồn là tức thì
B. Nguồn không là trực tiếp
*C. Đích không là thanh ghi
D. Đích không là gián tiếp

Câu 22: Trong các lệnh sau, lệnh dùng địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi là:
*A. MOV AX, [BX]
B. MOV AX, [0B800H]
C. MOV AX, BX
D. MOV AX, [BX] + 5

Câu 23: Lệnh MOV AX, 10 thuộc mode định địa chỉ:
A. Trực tiếp
*B. Tức thì
C. Thanh ghi
D. Dịch chuyển

Câu 24: Lệnh MOV AX, BX thuộc mode định địa chỉ:
A. Trực tiếp
B. Tức thì
*C. Thanh ghi
D. Gián tiếp

Câu 25: Bộ vi xử lý 8086 có bao nhiêu thanh ghi 8 bit?
A. 2
B. 4
C. 6
*D. 8

Câu 26: Lệnh MOV [1234], AX thực hiện:
A. Gán 1234 vào AX
B. Gán ô nhớ vào AX
*C. Gán AX vào DS:[1234]
D. Gán SS:[1234] vào AX

Câu 27: Cờ nào bị tác động khi cộng 8 bit vượt quá 255?
*A. CF
B. AF
C. OF
D. ZF

Câu 28: Kết quả phép toán bằng 0 sẽ tác động cờ:
A. CF
*B. ZF
C. SF
D. PF

Câu 29: Lệnh không hợp lệ trong Assembly là:
A. MOV AX, 30000
*B. ADD AL
C. AND BX, 30H
D. ADD AX, 30

Câu 30: Để quay phải AL 1 bit dùng lệnh:
A. SHR AL,1
B. SHL AL,1
*C. ROR AL,1
D. ROL AL,1

Câu 31: Để quay trái AL 1 bit dùng lệnh:
A. SHR AL,1
B. SHL AL,1
C. ROR AL,1
*D. ROL AL,1

Câu 32: Lệnh Assembly hợp lệ là:
*A. ADD AL,1
B. MOVE AL,5
C. MOVE AL,05H
D. ADD AL

Câu 33: Lệnh Assembly hợp lệ là:
A. MOV AL
B. MOVE AL,5
*C. MOV AL,05H
D. MOV 5,AL

Câu 34: Để lọc 4 bit cao của BH dùng lệnh:
A. AND BH,00H
B. AND BH,0FH
C. AND BH,1FH
*D. AND BH,F0H

Câu 35: Để lọc 4 bit thấp của BH dùng lệnh:
A. AND BH,00H
*B. AND BH,0FH
C. AND BH,1FH
D. AND BH,0F0H

Câu 36: Trong các lệnh sau đây, lệnh nào thuộc chế độ định địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi?
*A. MOV AX, [BX]
B. MOV AX, [0B800H]
C. MOV AX, BX
D. MOV AX, [BX] + 5

Câu 37: Bộ vi xử lý 8086 có bao nhiêu thanh ghi 8 bit?
A. 2
B. 4
C. 6
*D. 8

Câu 38: Tính địa chỉ vật lý của địa chỉ logic 1A32H:02A9H
A. 1A5C9H
*B. 1B1C9H
C. 20C19H
D. 20105H

Câu 39: Tính địa chỉ vật lý của địa chỉ logic 1F48H:0CA5H
*A. 20B05H
B. 20105H
C. 20C15H
D. 20125H

Câu 40: Tính địa chỉ vật lý của địa chỉ logic 1D3AH:0DA1H
A. 1CB01H
B. 10101H
*C. 1E141H
D. 20D05H

Câu 41: Tính địa chỉ vật lý của địa chỉ logic 1F36H:0DA5H
*A. 20B05H
B. 20105H
C. 20C15H
D. 40D05H

Câu 42: MOV AH,0FH ; RCR AH,1. Giá trị cuối cùng của AH là:
A. 87H
*B. 1EH
C. EEH
D. FFH

Câu 43: MOV AH,0FH ; RCL AH,2. Giá trị cuối cùng của AH là:
*A. 3CH
B. 4CH
C. CDH
D. FFH

Câu 44: MOV AX,0FH ; SHR AX,3. Giá trị cuối cùng của AX là:
A. 10H
B. 0EH
*C. 01H
D. 0FH

Câu 45: MOV AX,0FH ; SHL AX,1. Giá trị cuối cùng của AX là:
*A. 1EH
B. 1FH
C. F0H
D. EFH

Câu 46: Lệnh MOV [1234], AX thực hiện công việc gì?
A. Gán 1234 vào AX
B. Gán DS:[1234] vào AX
*C. Gán AX vào DS:[1234]
D. Gán SS:[1234] vào AX

Câu 47: Khi tổng hai toán hạng 8 bit vượt quá 255, cờ nào bị tác động?
*A. CF
B. AF
C. OF
D. ZF

Câu 48: Nếu kết quả phép toán bằng 0 thì cờ nào được đặt?
A. CF
*B. ZF
C. SF
D. PF

Câu 49: Trừ 10001001B cho 11011000B, cờ nào được đặt?
A. OF
B. AF
C. ZF
*D. SF

Câu 50: Lệnh Assembly nào không hợp lệ?
A. MOV AX,30000
*B. ADD AL
C. AND BX,30H
D. ADD AX,30

Câu 51: Ghi giá trị hexa A vào thanh ghi BH bằng lệnh nào?
A. MOV 0BH, AH
*B. MOV BH, 0AH
C. MOV BH, A0H
D. MOV BH, 0A

Câu 52: Quay phải thanh ghi AL 1 bit dùng lệnh nào?
A. SHR AL,1
B. SHL AL,1
*C. ROR AL,1
D. ROL AL,1

Câu 53: Quay trái thanh ghi AL 1 bit dùng lệnh nào?
A. SHR AL,1
B. SHL AL,1
C. ROR AL,1
*D. ROL AL,1

Câu 54: Lệnh Assembly hợp lệ là:
*A. ADD AL,1
B. MOVE AL,5
C. MOVE AL,05H
D. ADD AL

Câu 55: Lệnh Assembly hợp lệ là:
A. MOV AL
B. MOVE AL,5
*C. MOV AL,05H
D. MOV 5,AL

Câu 56: MOV AH,10H ; MOV AL,16H ; XCHG AL,AH. AH bằng:
A. 26H
*B. 16H
C. 06H
D. 10H

Câu 57: BL chứa ‘B’, lệnh nào biến BL thành ‘b’?
*A. OR BL,00100000B
B. AND BL,00100000B
C. ADD BL,32H
D. ADD BL,30H

Câu 58: BL chứa ‘c’, lệnh nào biến BL thành ‘C’?
A. OR BL,00100000B
*B. AND BL,11011111B
C. SUB BL,30H
D. ADD BL,32H

Câu 59: AL chứa ‘B’, OR AL,01000000B cho kết quả:
A. Xóa AL
B. Lưu ‘a’
C. Lưu 01000000
*D. AL không đổi

Câu 60: Chuyển chữ thường thành chữ hoa dùng lệnh:
A. SUB AL,32
*B. SUB AL,32H
C. ADD AL,32
D. ADD AL,32H

Câu 61: Chuyển chữ hoa thành chữ thường dùng lệnh:
A. SUB AL,32
B. SUB AL,32H
C. ADD AL,32
*D. ADD AL,32H

Câu 62: MOV AH,90H ; MOV AL,36H ; ADD AL,AH. AL bằng:
A. 6AH
B. C0H
*C. B6H
D. C6H

Câu 63: Lọc 4 bit cao của BH dùng lệnh:
A. AND BH,00H
B. AND BH,0FH
C. AND BH,1FH
*D. AND BH,F0H

Câu 64: Lọc 4 bit thấp của BH dùng lệnh:
A. AND BH,00H
*B. AND BH,0FH
C. AND BH,1FH
D. AND BH,0F0H

Câu 65: MOV CL,02H ; MOV AL,6AH ; SHL AL,CL. AL bằng:
A. 6CH
B. 98H
*C. A8H
D. B8H

Câu 66: MOV CL,03H ; MOV AL,5CH ; SHL AL,CL. AL bằng:
A. 60H
B. A0H
*C. D0H
D. E0H

Câu 67: MOV CL,02H ; MOV AL,6AH ; SHR AL,CL. AL bằng:
*A. 1AH
B. 1CH
C. 2AH
D. 2BH

Câu 68: MOV CL,03H ; MOV AL,5CH ; SHR AL,CL. AL bằng:
A. 10H
B. 0BH
*C. 0BH
D. 0EH

Câu 69: MOV CL,04H ; MOV AL,5AH ; SHL AL,CL. AL bằng:
A. 6DH
B. A0H
*C. D0H
D. B0H

Câu 70: MOV AH,A0H ; MOV AL,A6H ; SUB AL,AH. AL bằng:
A. 05H
*B. 06H
C. 07H
D. 08H

Câu 71: MOV AH,A0H ; MOV AL,36H ; ADD AL,AH. AL bằng:
A. D5H
*B. D6H
C. D7H
D. 6DH

Câu 72: MOV AH,A0H ; MOV AL,16H ; ADD AL,AH. AL bằng:
A. 26H
*B. B6H
C. 84H
D. 16H

Câu 73: MOV [2345H],[72H] cho kết quả:
*A. Lỗi vì không cho phép nhớ sang nhớ
B. Gán [72H] vào [2345H]
C. Gán DS:[72H] vào DS:[2345H]
D. Hoán đổi hai ô nhớ

Câu 74: AL chứa ‘a’, AND AL,11111111B cho kết quả:
A. Xóa AL
B. Lưu ‘A’
C. Lưu 0
*D. AL không đổi

Câu 75: AL chứa ‘C’, SUB AL,10B cho kết quả:
A. Xóa AL
*B. Lưu ‘A’
C. Lưu ‘E’
D. Không đổi

Câu 76: MOV AH,37H ; MOV AL,5AH ; OR AL,AH. AL bằng:
A. 6EH
*B. 7FH
C. 8CH
D. A6H

Câu 77: MOV AH,97H ; MOV AL,5EH ; OR AL,AH. AL bằng:
*A. DFH
B. CFH
C. ACH
D. A6H

Câu 78: MOV AH,97H ; MOV AL,5EH ; AND AL,AH. AL bằng:
A. 96H
*B. 16H
C. 36H
D. 86H

Câu 79: MOV AH,97H ; MOV AL,A6H ; AND AL,AH. AL bằng:
*A. 86H
B. 85H
C. A7H
D. A6H

Câu 80: MOV AH,A0H ; MOV AL,A6H ; AND AL,AH. AL bằng:
A. A5H
B. A6H
C. A7H
*D. A0H

Câu 81: Đoạn lệnh cộng thực hiện phép toán:
*A. 1234H + 5678H
B. 12H + 34H
C. 12H + 5678H
D. 34H + 5678H

Câu 82: MOV AH,A0H ; MOV AL,A6H ; ADD AL,AH. AH bằng:
A. C6H
*B. A0H
C. A6H
D. F6H

Câu 83: BL chứa ‘d’, AND BL,11011111B cho kết quả:
A. Xóa BL
*B. Lưu ‘D’
C. Lưu 01000100
D. Không đổi

Câu 84: MOV AH,'C' ; ADD AH,03H ; CALL PUTA hiển thị:
A. 3
B. F
*C. E
D. Trống

Câu 85: MOV AL,'D' ; SUB AL,02H ; CALL PUTC hiển thị:
A. 2
B. A
*C. B
D. Trống