Câu 1. Theo phân cấp bộ nhớ thì dung lượng của bộ nhớ tăng dần là:
A. Bộ nhớ ngoài, bộ nhớ chính, cache, thanh ghi
B. Bộ nhớ chính, bộ nhớ ngoài, thanh ghi, cache
*C. Thanh ghi, cache, bộ nhớ chính, bộ nhớ ngoài
D. Thanh ghi, bộ nhớ chính, cache, bộ nhớ ngoài

Câu 2. Bộ nhớ đệm của máy tính là:
A. RAM
B. ROM
C. RF
*D. Cache

Câu 3. Dung lượng của bộ nhớ đệm thường có giá trị là:
*A. Từ vài chục KB đến vài chục MB
B. Từ vài chục MB đến vài GB
C. Từ vài bit đến vài chục byte
D. Vài GB

Câu 4. Bộ phận nào là bộ nhớ ngoài của máy tính?
A. RAM
B. ROM
C. Tập các thanh ghi
*D. Ổ cứng

Câu 5. Bộ phận nào là bộ nhớ chính của máy tính?
A. Cache
*B. RAM và ROM
C. RAM và ổ cứng
D. ROM và Cache

Câu 6. Bộ nhớ có dung lượng thấp nhất là:
A. Cache
B. RAM
*C. Thanh ghi
D. ROM

Câu 7. Bộ nhớ có dung lượng lớn nhất là:
A. Cache
*B. RAM
C. Thanh ghi
D. ROM

Câu 8. Bộ nhớ có tốc độ chậm nhất là:
A. Cache
B. RAM
C. Thanh ghi
*D. SSD

Câu 9. Bộ nhớ có tốc độ nhanh nhất là:
A. HDD
B. RAM
*C. Thanh ghi
D. SSD

Câu 10. Hãy chọn câu đúng:
A. Bộ nhớ ngoài sẽ mất dữ liệu khi tắt máy
B. Dữ liệu trên RAM là cố định
*C. Dữ liệu trên ROM là cố định
D. Dung lượng nhớ của RAM lớn hơn bộ nhớ ngoài

Câu 11. RAM là viết tắt của cụm từ nào?
A. Read Access Memory
B. Random Access Machine
*C. Random Access Memory
D. Rate Access Memory

Câu 12. SRAM là viết tắt của cụm từ nào?
A. Static Read Access Memory
B. Synchronous Random Access Machine
C. Synchronous Random Access Memory
*D. Static Random Access Memory

Câu 13. DRAM là viết tắt của cụm từ nào?
A. Double Random Access Memory
B. Data Random Access Memory
C. Dynamic Read Access Memory
*D. Dynamic Random Access Memory

Câu 14. SDRAM là viết tắt của cụm từ nào?
A. Static Double Random Access Memory
B. Static Data Random Access Memory
C. Static Dynamic Random Access Memory
*D. Synchronous Dynamic Random Access Memory

Câu 15. ROM là viết tắt của cụm từ nào?
*A. Read Only Memory
B. Read On Machine
C. Road Only Memory
D. Rate On Machine

Câu 16. Bộ nhớ ROM có thể ghi và xoá bằng tia cực tím được gọi là gì?
A. ROM
B. PROM
*C. EPROM
D. EEPROM

Câu 17. Bộ nhớ ROM có thể ghi và xoá bằng điện được gọi là gì?
A. ROM
B. PROM
C. EPROM
*D. EEPROM

Câu 18. Bộ nhớ ROM có thể lập trình một lần được gọi là gì?
A. ROM
*B. PROM
C. EPROM
D. EEPROM

Câu 19. Trong máy tính, bộ nhớ SRAM được coi là gì?
*A. Bộ nhớ bán dẫn tĩnh
B. Bộ nhớ ngoài
C. Bộ nhớ chỉ đọc
D. Bộ nhớ bán dẫn động

Câu 20. Bộ nhớ đệm Cache L1, Cache L2 và Cache L3 cùng được chế tạo bằng:
A. SDRAM
*B. SRAM
C. DRAM
D. DDRAM

Câu 21. Bộ nhớ bán dẫn bao gồm các thiết bị nào?
A. Ổ đĩa cứng
B. Đĩa CD-ROM
C. RAM và ROM
*D. Cả 3 phương án A, B, C

Câu 22. RAM có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau?
A. Bộ nhớ chỉ đọc
*B. Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
C. Bộ nhớ chỉ ghi
D. Mất điện không bị mất thông tin

Câu 23. Bộ nhớ SRAM lưu trữ thông tin bằng gì?
A. Tụ điện
*B. Flip-Flop
C. Mạch lưỡng cực
D. Mạch MOS

Câu 24. USB là viết tắt của cụm từ nào?
*A. Universal Serial Bus
B. Universal System Bus
C. Unique Serial Bus
D. Không có tên nào trong các tên trên

Câu 25. Đặc điểm của thiết bị lưu trữ ngoài là:
A. Tốc độ truy cập nhanh
B. Dung lượng nhỏ
*C. Không mất dữ liệu khi mất nguồn
D. Giá thành cao

Câu 26. Tốc độ quay của ổ đĩa cứng có thể lấy giá trị nào sau đây?
A. 500 vòng/phút
*B. 7200 vòng/phút
C. 54000 vòng/phút
D. 72000 vòng/phút

Câu 27. Ưu điểm của thiết bị lưu trữ ngoài là:
A. Tốc độ truy cập nhanh
*B. Dung lượng lớn
C. Kích thước nhỏ
D. Dễ chế tạo hơn

Câu 28. Định dạng FAT32 có thể lưu trữ file có kích thước tối đa là bao nhiêu?
A. 4MB
*B. 4GB
C. 4TB
D. 40GB

Câu 29. Dung lượng tối đa cho một phân vùng định dạng FAT32 là:
A. 4GB
*B. 4TB
C. 8TB
D. Không giới hạn

Câu 30. Định dạng cho ổ cứng và các thiết bị lưu trữ phổ biến nhất hiện nay?
A. FAT16
B. FAT32
C. exFAT
*D. NTFS

Câu 31. Trong các bộ nhớ SRAM và DRAM, loại nào tiêu thụ điện lớn hơn?
A. SRAM
*B. DRAM
C. Bằng nhau
D. Không so sánh được

Câu 32. Hãy chọn câu trả lời đúng:
*A. Cache L1 nằm trên nhân bộ xử lý
B. Cache L1 và L2 nằm trên nhân bộ xử lý
C. Cả ba cache L1, L2, L3 đều nằm trên nhân bộ xử lý
D. Dung lượng cache L1 lớn hơn dung lượng cache L2 và L3

Câu 33. Tốc độ xếp theo thứ tự tăng dần như thế nào là đúng?
A. RAM, cache L1, cache L2, cache L3
B. Thanh ghi, RAM, cache L3, cache L2
C. Cache L1, cache L2, cache L3, RAM
*D. Cache L3, cache L2, cache L1, thanh ghi

Câu 34. Chương trình BIOS được lưu trữ trong bộ nhớ thuộc loại nào?
A. RAM
*B. ROM
C. Ổ đĩa cứng
D. Cache

Câu 35. Đối với bộ nhớ ROM, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Có thể dùng điện để xoá PROM
B. PROM là loại ROM có thể xoá và ghi lại nhiều lần
*C. EPROM là loại ROM có thể xoá và ghi lại nhiều lần
D. Có thể dùng điện để xoá EPROM

Câu 36. Với bộ nhớ cache, có các kỹ thuật ánh xạ địa chỉ sau đây?
*A. Trực tiếp, liên kết hoàn toàn, liên kết tập hợp
B. Liên kết hoàn toàn, liên kết phụ thuộc, gián tiếp
C. Liên kết tập hợp, liên kết phần tử, gián tiếp
D. Trực tiếp, liên kết phần tử, liên kết gián đoạn

Câu 37. Bộ nhớ DRAM lưu trữ thông tin bằng gì?
*A. Tụ điện
B. Flip-Flop
C. Mạch lưỡng cực
D. Mạch MOS

Câu 38. Trước khi một ổ đĩa cứng có thể được sử dụng nó phải được thực hiện:
A. Phân vùng
B. Định dạng
C. Lắp đặt vào máy tính
*D. Cả 3 phương án A, B, C

Câu 39. Thứ tự tốc độ của bộ nhớ giảm dần là:
A. RAM, Thanh ghi, HDD, SSD
B. Thanh ghi, RAM, HDD, SSD
*C. Thanh ghi, SSD, RAM, HDD
D. SSD, Thanh ghi, RAM, HDD

Câu 40. Thứ tự tốc độ của bộ nhớ tăng dần là:
*A. HDD, SSD, RAM, Thanh ghi
B. Thanh ghi, RAM, HDD, SSD
C. Thanh ghi, SSD, RAM, HDD
D. SSD, Thanh ghi, RAM, HDD

Câu 41. Khi truy cập đĩa CD-ROM thì đĩa phải quay với vận tốc:
A. Không đổi
*B. Thay đổi
C. 7200 vòng/phút
D. 52 vòng/phút

Câu 42. Tốc độ quay của đĩa cứng liên quan tới:
A. Dung lượng của ổ đĩa
B. Dung lượng và tốc độ của ổ đĩa
C. Thời gian ghi/đọc thông tin trên đĩa
*D. Thời gian truy tìm các Sector

Câu 43. Mỗi Sector trong đĩa cứng HDD có dung lượng bằng bao nhiêu?
A. 128 Byte
B. 256 Byte
*C. 512 Byte
D. 1024 Byte

Câu 44. Dung lượng ghi tối đa trên một mặt đĩa DVD-R và DVD-RW là bao nhiêu?
A. 2.7 GB
*B. 4.7 GB
C. 6.7 GB
D. 8.7 GB

Câu 45. Sector được đánh bắt đầu từ số mấy?
*A. 0
B. 1
C. 2
D. Ngẫu nhiên

Câu 46. Track được đánh bắt đầu từ số mấy?
*A. Bắt đầu từ 0 và từ ngoài vào trong
B. Bắt đầu từ 0 và từ trong ra ngoài
C. Bắt đầu từ 1 và từ ngoài vào trong
D. Bắt đầu từ 1 và từ trong ra ngoài

Câu 47. Hiện tượng các liên cung của tệp tin không nằm cạnh nhau trên đĩa được gọi là:
A. Tệp tin nằm rải rác
B. Tệp tin có nhiều mảnh
C. Tệp tin không cạnh nhau
*D. Tệp tin bị phân mảnh

Câu 48. Các đường dây A0–A19 trong các máy tính dùng bộ vi xử lý 8086/8088 thuộc Bus nào?
*A. Bus địa chỉ
B. Bus dữ liệu
C. Bus điều khiển
D. Bus bộ vi xử lý

Câu 49. Các đường dây D0–D7 trong các máy tính dùng bộ vi xử lý 8086/8088 thuộc Bus nào?
A. Bus địa chỉ
*B. Bus dữ liệu
C. Bus điều khiển
D. Bus bộ vi xử lý

Câu 50. Với chip nhớ SRAM có n đường địa chỉ, m đường dữ liệu thì dung lượng chip là:
A. 2m × n bit
B. 2²ⁿ × m bit
C. 2²ᵐ × n bit
*D. 2ⁿ × m bit

Câu 51. Với chip nhớ DRAM có n đường địa chỉ, m đường dữ liệu thì dung lượng chip là:
A. 2²ᵐ × n bit
*B. 2²ⁿ × m bit
C. 2²ᵐ × n byte
D. 2²ⁿ × m byte

Câu 52. Các loại đĩa từ trước khi được sử dụng để lưu trữ dữ liệu cần phải:
A. Từ hóa
*B. Định dạng
C. Khử từ
D. Tạo sector

Câu 53. Khi truy nhập cache, xét ánh xạ trực tiếp, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Mỗi block không thể ánh xạ vào một line bất kỳ
B. Mỗi block không thể ánh xạ vào một line bất kỳ trong tám line xác định
C. Mỗi block chỉ được ánh xạ vào một line duy nhất
*D. Mỗi block chỉ được ánh xạ vào một trong hai line xác định

Câu 54. Khi truy nhập cache, xét ánh xạ liên kết hoàn toàn, phát biểu nào sau đây là đúng?
*A. Mỗi block có thể ánh xạ vào một line bất kỳ
B. Mỗi block có thể ánh xạ vào một line bất kỳ trong bốn line xác định
C. Mỗi block chỉ được ánh xạ vào một line duy nhất
D. Mỗi block chỉ được ánh xạ vào một trong mười sáu line xác định

Câu 55. Khi truy nhập cache, xét ánh xạ liên kết hoàn toàn, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Mỗi block có thể ánh xạ vào một line bất kỳ
*B. Mỗi block có thể ánh xạ vào một line bất kỳ trong tám line xác định
C. Mỗi block không chỉ được ánh xạ vào một line duy nhất
D. Mỗi block không chỉ được ánh xạ vào một trong 4 line xác định

Câu 56. Khi truy nhập cache, xét ánh xạ liên kết tập hợp, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Mỗi block có thể ánh xạ vào một line bất kỳ
B. Mỗi block có thể ánh xạ vào một line bất kỳ trong một tập line xác định
*C. Mỗi block có thể ánh xạ vào một line duy nhất trong một tập line xác định
D. Mỗi block chỉ được ánh xạ vào một line duy nhất

Câu 57. Khi truy nhập cache, xét ánh xạ liên kết tập hợp, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Mỗi block có thể ánh xạ vào một line bất kỳ trong một tập line xác định
B. Mỗi block không chỉ được ánh xạ vào một line duy nhất
*C. Mỗi block chỉ ánh xạ vào một line duy nhất trong một tập line xác định
D. Mỗi block chỉ được ánh xạ duy nhất vào một tập line xác định

Câu 58. Đối với bộ nhớ cache, xét nguyên lý định vị thời gian, phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Xác suất bé sẽ được truy nhập lại
*B. Xác suất lớn sẽ được truy nhập lại
C. Chắc chắn không được truy nhập lại
D. Chắc chắn được truy nhập lại

Câu 59. Đối với bộ nhớ cache, xét nguyên lý định vị không gian, phát biểu nào sau đây là đúng?
*A. Các mục lân cận có xác suất lớn được truy nhập
B. Xác suất bé được truy nhập
C. Chắc chắn được truy nhập
D. Chắc chắn không được truy nhập

Câu 60. Trong kỹ thuật ánh xạ liên kết tập hợp, các trường địa chỉ là:
A. Tag → Word → Set
B. Tag → Word
*C. Tag → Set → Word
D. Tag → Set

Câu 61. Trong kỹ thuật ánh xạ trực tiếp, các trường địa chỉ là:
*A. Tag → Line → Word
B. Tag → Set → Word
C. Tag → Word
D. Line → Tag → Word

Câu 62. Trong kỹ thuật ánh xạ liên kết hoàn toàn, các trường địa chỉ là:
*A. Tag → Word
B. Tag → Line → Word
C. Tag → Set → Word
D. Line → Word

Câu 63. Trong kỹ thuật ánh xạ liên kết tập hợp, số line trong mỗi tập gọi là:
A. Số block
B. Số set
*C. Bậc liên kết
D. Số word

Câu 64. Đơn vị nhỏ nhất được trao đổi giữa cache và bộ nhớ chính là:
A. Word
*B. Block
C. Byte
D. Sector

Câu 65. Trong cache, hit xảy ra khi:
*A. Dữ liệu cần truy cập có trong cache
B. Dữ liệu cần truy cập không có trong cache
C. Cache đầy
D. Cache rỗng

Câu 66. Trong cache, miss xảy ra khi:
A. Cache đầy
*B. Dữ liệu cần truy cập không có trong cache
C. Cache rỗng
D. Dữ liệu cần truy cập có trong cache

Câu 67. Thời gian truy cập bộ nhớ hiệu dụng phụ thuộc vào:
A. Tốc độ RAM
B. Tốc độ cache
*C. Tỷ lệ hit
D. Dung lượng ổ cứng

Câu 68. Chính sách ghi Write-through có đặc điểm:
*A. Ghi đồng thời vào cache và bộ nhớ chính
B. Chỉ ghi vào cache
C. Chỉ ghi vào bộ nhớ chính
D. Ghi vào cache rồi xoá cache

Câu 69. Chính sách ghi Write-back có đặc điểm:
A. Ghi đồng thời vào cache và bộ nhớ chính
*B. Chỉ ghi vào cache, ghi bộ nhớ chính khi thay thế block
C. Chỉ ghi vào bộ nhớ chính
D. Ghi vào cache rồi xoá cache

Câu 70. Bus dữ liệu có chức năng:
A. Truyền địa chỉ
*B. Truyền dữ liệu
C. Truyền tín hiệu điều khiển
D. Đồng bộ xung nhịp

Câu 71. Bus địa chỉ có chức năng:
*A. Truyền địa chỉ ô nhớ hoặc thiết bị
B. Truyền dữ liệu
C. Truyền tín hiệu điều khiển
D. Truyền xung nhịp

Câu 72. Bus điều khiển có chức năng:
A. Truyền dữ liệu
B. Truyền địa chỉ
*C. Truyền tín hiệu điều khiển và trạng thái
D. Truyền xung clock

Câu 73. Độ rộng bus dữ liệu quyết định:
A. Dung lượng bộ nhớ
*B. Lượng dữ liệu truyền trong một lần
C. Tốc độ CPU
D. Số thiết bị ngoại vi

Câu 74. Độ rộng bus địa chỉ quyết định:
*A. Không gian địa chỉ tối đa
B. Tốc độ truyền dữ liệu
C. Tốc độ CPU
D. Dung lượng cache

Câu 75. Bus hệ thống bao gồm:
A. Bus dữ liệu và bus địa chỉ
B. Bus dữ liệu và bus điều khiển
C. Bus địa chỉ và bus điều khiển
*D. Bus dữ liệu, bus địa chỉ và bus điều khiển

Câu 76. USB là chuẩn bus thuộc loại:
*A. Bus nối tiếp
B. Bus song song
C. Bus nội
D. Bus hệ thống

Câu 77. SATA là chuẩn giao tiếp dùng cho:
A. RAM
*B. Ổ cứng và SSD
C. CPU
D. Cache

Câu 78. NVMe hoạt động trên giao tiếp nào?
A. SATA
*B. PCIe
C. USB
D. IDE

Câu 79. SSD có ưu điểm hơn HDD ở điểm nào?
A. Giá rẻ hơn
B. Dung lượng lớn hơn
*C. Tốc độ truy cập nhanh hơn
D. Dễ sửa chữa

Câu 80. HDD lưu trữ dữ liệu dựa trên nguyên lý:
A. Quang học
*B. Từ tính
C. Điện tích
D. Cơ học

Câu 81. SSD lưu trữ dữ liệu dựa trên nguyên lý:
A. Từ tính
B. Quang học
*C. Bán dẫn
D. Cơ học

Câu 82. Thiết bị nào sau đây là bộ nhớ ngoài?
A. Cache
B. RAM
C. ROM
*D. SSD

Câu 83. Thiết bị nào sau đây thuộc bộ nhớ trong?
A. HDD
B. SSD
*C. RAM
D. USB

Câu 84. Mục đích chính của bộ nhớ cache là:
A. Tăng dung lượng lưu trữ
B. Giảm giá thành hệ thống
*C. Tăng tốc độ truy xuất dữ liệu cho CPU
D. Lưu trữ lâu dài dữ liệu